ZED 2i ile G1 EDU İnsan Hareketi Taklit Sistemi

Veri toplama, kalite analizi, hareket retargeting’i, fizik tabanlı simülasyon ve güvenli sim2real yol haritası

MEVCUT DURUM Tek ZED 2i’den canlı BODY_38 alımı, çevrimdışı kalite analizi, GMR tabanlı 23-DOF referans üretimi ve MuJoCo/Isaac Lab simülasyon zinciri çalışır durumdadır. Fiziksel G1’e motor komutu veren DDS çıkışı bilinçli olarak kapalıdır.

# 1. Amaç ve sistemin genel yapısı

Projenin amacı, ZED 2i stereo derinlik kamerasının gördüğü bir insanın yerinde yaptığı gövde, kol ve bacak hareketlerini Unitree G1 EDU 23-DOF humanoid robota aktarabilen; önce simülasyonda doğrulanan, daha sonra güvenlik kapılarıyla fiziksel robota taşınan bir taklit sistemi geliştirmektir. ZED’in iki lensi ayrı iki kamera gibi bağımsız iskelet üretmez; stereo çift, tek bir ZED cihazı içinde derinlik ve 3B konum üretir. Uçtan uca akış “ZED BODY_38 → kalite kapısı → insan/robot koordinat dönüşümü → GMR ters kinematik → G1 23-DOF hedefleri → MuJoCo/Isaac Lab” biçimindedir.

# 2. Kullanılan metodoloji ve proje kodları

Algılama ve kayıt: zed_g1_skeleton.py, Stereolabs ZED SDK 5.4 BODY_38 modelinden 38 adet 3B keypoint, nokta güvenleri, pelvis/root pozu, yerel quaternionlar, 2B pikseller, kamera iç/dış parametreleri, kişinin 3B uzaklığı ve ZED 2i IMU verisini alır. Kayıtlar kare-zamanlı JSONL; stereo görüntü ve yeniden işleme kaynağı ise isteğe bağlı SVO2 olarak saklanır.

Kalite analizi: analyze_body38_recording.py ve analyze_recording_collection.py; etkin FPS, kare düşmesi, izleme sürekliliği, gövde/kol/bacak/ayak görünürlüğü, kemik uzunluğu tutarlılığı, quaternion normu, keypoint hızı ve 2–4 m çalışma mesafesini ölçerek kayıtları “whole_body_candidate”, “upper_body_only” veya “partial_or_retake” olarak sınıflandırır.

Retargeting: body38_to_gmr.py ZED iskeletini pelvis merkezli, zemin hizalı ve kısa kayıplarda bellekle tamamlanan GMR insan verisine çevirir. YanjieZe/GMR, resmi G1 kinematiği üzerinde IK ile 29-DOF çözüm üretir; g1_dof_projection.py fiziksel 23-DOF sürümde bulunmayan altı ekseni isimle çıkarır. gmr_live_bridge.py 7 Hz süzme, eklem hız sınırı ve 0,35 s eski-veri watchdog’u sonrası 23 hedefi UDP 15051’e yayınlar.

Simülasyon: g1_zed_live_mimic.py resmi Unitree MuJoCo modelinde yerçekimi, temas, ayak-zemin kontrolü ve düşüş resetiyle hızlı sim2sim sınaması sağlar. isaac_g1_23dof_live.py ise ayrı Windows Isaac Sim 5.0 / Isaac Lab v2.2 ortamında resmi URDF ve aktüatör tork-hız sınırlarını kullanır. RViz, JointState/TF ve daha önce kurulan LiDAR–derinlik sensörü hattının görsel tanısı için korunmuştur.

# 3. Toplanan veriler ve ölçülen çıktılar

| Çıktı | Ölçüm | Yorum |
| --- | --- | --- |
| Ana başlangıç kaydı 134332 | 5.268 kare; 176,3 s; 29,86 FPS; %96,95 body confidence | %90,83 tüm-vücut çekirdeği; veri kümesi/retargeting için en güçlü başlangıç. |
| Yakın dönem kaydı 105156 | 573 kare; 28,60 FPS; %81,68 üst gövde; %74,35 tüm vücut | Kollar izlenebilir; tek ön kamerada ayak desteği ve örtüşen uzuvlar zayıf. |
| GMR + Isaac Lab | 23 eklem paketi; testte 12 geçerli hedef; GPU PhysX 100 adım | Canlı zincir doğrulandı; denge politikası ve sürücü uyumlu GUI halen geliştirme konusu. |

# 4. Bulgular, sınırlar ve güvenlik yaklaşımı

Tek ZED 2i, omuz–dirsek–bilek ve temel kalça–diz–ayak bileği hedeflerini üretmek için yeterli bir başlangıçtır; ancak önden görünüşte bacağın diğer bacağı örtmesi, ayakların küçük görünmesi ve ellerin gövde önünde kalması doğruluğu düşürür. BODY_38, Dex3 üç parmaklı elin motorlarını benzersiz çözmeye yetecek falanks ayrıntısı sağlamaz; SVO2 görüntülerinden ayrı 21-landmark el takibi ve dex-retargeting gerekir. Görünür iskelet doğruluğu da motion-capture ground truth değildir; kalibre edilmiş referans hareketlerle hata ölçümü yapılmalıdır.

Simülasyon güvenliği: Varsayılan upper_body modunda bacaklar nominal duruşta kalır; whole_body ancak ayak teması ve denge politikası tamamlandığında açılır. Eklem limitleri, hız kırpma, zaman aşımı, nötr poza yumuşak dönüş, pelvis yüksekliği/dikliği denetimi ve fizik reseti uygulanır.

Fiziksel robot güvenliği: Mevcut paketlerde physical_robot_output=false olup Unitree DDS motor çıkışı yoktur. Gerçek G1 deneyi; askı, düşük hız/tork, mekanik çalışma alanı ve self-collision sınırları, destek poligonu/denge denetimi, dead-man, watchdog ve operatör acil durdurması olmadan başlatılmamalıdır.

Teknik kısıt: RTX 5090 ile Isaac Lab başsız GPU PhysX testi çalışmıştır; mevcut NVIDIA 610.62 sürücüsünde Isaac Sim GUI device-lost sorunu görülmüştür. Bu, veri hattından bağımsız bir grafik sürücüsü uyumluluk problemidir ve doğrulanmış sürücüyle yeniden sınanmalıdır.

# 5. Gelecekte iki ZED 2i ile geliştirme

İkinci ZED 2i, tek cihazın stereo çiftini çoğaltmak için değil, farklı bakış açısından örtüşmeleri azaltmak için eklenmelidir. Kameralar yaklaşık 60–90° ayrık açıyla tüm vücudu ortak görecek biçimde yerleştirilir; seri numarasıyla sabitlenir, ZED360 ile extrinsic kalibre edilir ve Stereolabs Fusion API üzerinden aynı WORLD koordinatında birleştirilir. Kareler SDK zaman damgasıyla eşleştirilir; aynı kişi gövde geometrisi/ID ile ilişkilendirilir; her keypoint için güven-ağırlıklı seçim veya füzyon yapılarak tek bir BODY_38 akışı üretilir. Böylece yandan görülen diz, ayak ve gövde önündeki el diğer kamera tarafından tamamlanabilir.

İki kameranın aynı USB denetleyicisine yük bindirmemesi için doğrudan USB 3.x portları veya bağımsız PCIe USB denetleyicileri kullanılmalı; powered hub’ın yalnızca güç sağladığı, bant genişliğini artırmadığı dikkate alınmalıdır. Önce eşzamanlı JSONL+SVO2 kaydı alınmalı, tek ve çift kamera aynı hareketlerde görünürlük, süreklilik ve retargeting hatasıyla A/B karşılaştırılmalıdır. Fusion çıktısı mevcut GMR/23-DOF sözleşmesini koruduğundan MuJoCo ve Isaac Lab tarafı değişmeden kullanılabilir.

# 6. Önerilen geliştirme yol haritası

1 — Veri standardizasyonu: A/T nötr pozu, yavaş tek-eklem hareketleri, çömelme/tek ayak ve örtüşme senaryolarını etiketli kliplere ayır; düşük kaliteli segmentleri eğitimden çıkar.

2 — Öğrenilen takip politikası: GMR q_ref[23], hızlar ve ayak temaslarını Isaac Lab’de imitation/motion-tracking RL hedefi yap; sensör gürültüsü, gecikme, kütle, sürtünme ve motor parametrelerini domain randomization ile çeşitlendir. LLM, gerçek zamanlı eklem denetleyicisi yerine veri etiketleme ve görev düzeyi planlamada kullanılmalıdır.

3 — Doğrulama ve sim2real: Isaac Lab eğitiminden sonra politikayı MuJoCo’da bağımsız sim2sim test et; RViz’de TF, eklem, LiDAR/depth ve kalite topic’lerini izle; ancak ölçülebilir denge/limit testleri geçince askıda fiziksel G1’e aktar.

# Sonuç

Proje bugün itibarıyla, resmi Stereolabs ve Unitree veri/model yapılarına dayanan, tekrar üretilebilir kayıtları kalite ölçümleriyle ayıran ve insan iskeletini fizik kurallarını koruyarak G1 23-DOF simülasyonlarına taşıyan işlevsel bir araştırma altyapısıdır. Sonraki kritik adım daha fazla rastgele kayıt toplamak değil; tek/çift kamera kalibrasyonu, etiketli hareket klipleri, güvenilir ayak teması ve denge politikası ile nicel doğrulamayı tamamlamaktır.

Resmî teknik dayanaklar: Stereolabs Body Tracking ve Fusion belgeleri; Unitree unitree_mujoco, unitree_rl_lab ve unitree_sim_isaaclab depoları; YanjieZe/GMR.